DOCUMENTO DE ARQUITETURA IoT

Sistema de Monitoramento de Quedas e Imobilidade para Idosos Arquitetura proposta baseada em 5 camadas

Versão 1.0  |  Março de 2026

| Disciplina | Projetos em Engenharia da Computação II |
| --- | --- |
| Professor | Prof. Me. Hélio Esperidião |
| Integrantes | Rafael Ryan Ramos de Souza Rodrigo de Souza Scarinci |
| RAs | 02220346 02211050 |

Resumo executivo O sistema proposto utiliza um dispositivo IoT para detectar eventos de queda e períodos de imobilidade de idosos, processar localmente esses dados e encaminhar alertas em tempo real para uma aplicação de monitoramento. A arquitetura em 5 camadas organiza o projeto em aquisição física, comunicação, processamento de borda, armazenamento e aplicação, facilitando manutenção, expansão e confiabilidade.

# Estrutura do documento

| Seção | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1 | Visão geral do sistema e premissas da arquitetura. |
| 2 | Componentes da arquitetura organizados nas 5 camadas. |
| 3 | Fluxo de dados desde a leitura do sensor até a geração do alerta. |
| 4 | Escolhas tecnológicas adotadas e suas justificativas. |
| 5 | Controles de segurança aplicados ao dispositivo, rede e aplicação. |
| 6 | Possibilidades de expansão para mais usuários, dispositivos e serviços. |
| 7 | Tratamento de falhas e estratégias de continuidade do serviço. |
| 8 | Estratégia de testes para validação técnica e funcional do sistema. |

# 1. Visão Geral do Sistema

O projeto propõe um sistema IoT voltado ao monitoramento de quedas e imobilidade de idosos, com foco em resposta rápida a situações de risco. A solução combina um dispositivo embarcado junto ao usuário, um mecanismo de comunicação com a internet e uma camada de software responsável por registrar eventos e acionar alertas.

Na arquitetura proposta, considera-se um microcontrolador com conectividade Wi-Fi integrado a um sensor inercial (acelerômetro e giroscópio, como um MPU6050 ou equivalente). O dispositivo coleta dados de movimento, executa um processamento local para identificar padrões compatíveis com queda e, quando necessário, envia o evento para um servidor de aplicação que registra o caso e notifica cuidadores ou familiares.

## Objetivos principais

Detectar automaticamente eventos compatíveis com queda.

Identificar períodos anormais de imobilidade após a queda.

Enviar alertas em tempo real para responsáveis.

Registrar histórico de eventos para consulta e acompanhamento.

Manter a solução modular, de baixo custo e expansível.

Premissas da arquitetura O dispositivo deve operar continuamente, mesmo com leituras periódicas e eventos esporádicos. A detecção primária ocorre localmente para reduzir latência e dependência imediata da nuvem. A comunicação com o backend deve suportar perda temporária de conexão e reenvio posterior. A aplicação deve distinguir telemetria comum de eventos críticos de alerta.

Figura 1 - Arquitetura IoT proposta em 5 camadas.

# 2. Componentes da Arquitetura

A solução foi organizada em 5 camadas para separar claramente aquisição, conectividade, processamento local, persistência de dados e interface de uso.

| Camada | Componentes | Função no sistema | Criticidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Física | ESP32, sensor inercial, botão SOS, buzzer/LED e alimentação | Captar movimento, orientação e interação local do usuário. | Alta |
| Conexão | Wi-Fi 2,4 GHz, internet, MQTT/HTTP | Transportar dados e alertas entre dispositivo e servidor. | Alta |
| Edge | Filtros, regras de limiar, validação por imobilidade, buffer local | Reduzir falsos positivos e permitir resposta rápida. | Alta |
| Armazenamento | Servidor de aplicação, banco de dados, logs | Persistir eventos, status do dispositivo e histórico de uso. | Média |
| Aplicação | Dashboard web/app, notificações e relatórios | Apresentar informações e apoiar a tomada de decisão do cuidador. | Baixa |

## Papéis dos atores

Idoso: utiliza o dispositivo e pode interagir com botão de confirmação/cancelamento.

Cuidador ou familiar: recebe alertas, consulta histórico e acompanha o estado do dispositivo.

Administrador do sistema: realiza cadastro do dispositivo, parametrização e manutenção.

# 3. Fluxo de Dados

O fluxo de dados foi projetado para privilegiar baixa latência em eventos críticos, sem abrir mão do registro histórico.

A detecção inicial ocorre no próprio dispositivo. Isso evita que cada amostra bruta de movimento precise ser enviada à nuvem e melhora a autonomia e a confiabilidade do sistema.

O sensor inercial lê aceleração e variação angular em intervalos regulares.

O microcontrolador aplica filtragem simples e avalia variações bruscas compatíveis com queda.

Após o evento inicial, o algoritmo verifica se houve imobilidade por uma janela curta de tempo.

Se o evento for confirmado, o dispositivo monta uma mensagem com ID, horário, tipo do evento e intensidade.

A mensagem é enviada ao backend pela rede e o servidor registra o evento no banco de dados.

A aplicação apresenta o alerta ao cuidador e mantém o histórico disponível para consulta.

Figura 2 - Fluxo de dados do sistema, da aquisição local ao alerta.

# 4. Escolhas Tecnológicas (e justificativas)

| Tecnologia | Aplicação no projeto | Justificativa e comparação |
| --- | --- | --- |
| ESP32 | Nó sensor, controle local e conectividade | Escolhido por reunir microcontrolador e Wi-Fi na mesma placa. Em comparação com Arduino Uno, oferece mais processamento e conectividade nativa; em comparação com soluções mais robustas, mantém o custo baixo para um protótipo acadêmico. |
| MPU6050 ou equivalente | Leitura de aceleração, rotação e inclinação | Foi adotado porque combina acelerômetro e giroscópio. Em relação a sensores de vibração simples, fornece contexto do movimento e da postura, o que melhora a validação de quedas e imobilidade. |
| Firmware em C/C++ | Leitura de sensores, regras locais, buffer e envio | Adequado para programação embarcada em ESP32, com baixo overhead e acesso direto aos periféricos. É mais apropriado para tempo real do que uma abordagem interpretada. |
| Wi-Fi 2,4 GHz | Conectividade do dispositivo com a internet | É suficiente para casas, clínicas e laboratórios, onde normalmente já existe roteador. Em comparação com LoRa, oferece integração mais simples com a internet; em comparação com Bluetooth, dispensa dependência constante de um celular próximo. |
| MQTT | Publicação de alertas e telemetria leve | Foi escolhido para mensagens curtas e assíncronas. Comparado ao uso exclusivo de HTTP, reduz overhead e melhora a entrega de eventos críticos em cenários de IoT. |
| HTTP/REST | Cadastro, login, configuração e consulta | Complementa o MQTT nas operações administrativas. Facilita integração com dashboard, testes e consumo por aplicações web. |
| Backend web (API) | Recebimento, validação, persistência e distribuição de eventos | Centraliza regras de negócio, autenticação e histórico. Permite separar o dispositivo do painel do cuidador e simplifica futuras expansões. |
| Banco de dados SQL | Usuários, dispositivos, alertas, logs e histórico | Foi escolhido pela natureza estruturada do projeto. Para o escopo atual, consultas por usuário, dispositivo, data e evento ficam simples e consistentes. |
| Dashboard web responsivo | Visualização de alertas e histórico pelo cuidador | Foi priorizado em vez de um aplicativo nativo no protótipo porque reduz esforço de desenvolvimento e funciona em computador ou celular sem depender de instalação. |

## Tecnologias definidas para o protótipo

ESP32 como microcontrolador principal: foi escolhido em vez de placas mais simples, como Arduino Uno, porque já possui Wi-Fi integrado, maior capacidade de processamento e memória suficiente para leitura do sensor, lógica local e comunicação com o backend.

MPU6050 (acelerômetro + giroscópio): foi priorizado em relação a sensores mais simples de vibração porque permite detectar impacto, inclinação e permanência em repouso, reduzindo falsos positivos em movimentos comuns do dia a dia.

Wi-Fi + MQTT + HTTP/REST: o Wi-Fi foi considerado mais adequado que LoRa ou Bluetooth para este caso porque o dispositivo tende a operar em casas, clínicas ou ambientes com internet disponível. O MQTT fica responsável por alertas rápidos e leves; o HTTP/REST atende cadastro, autenticação, consulta de histórico e configurações.

Além do hardware e dos protocolos, a solução prevê firmware embarcado em C/C++ (Arduino IDE ou PlatformIO), backend web simples e banco relacional para organizar usuários, dispositivos, eventos, níveis de bateria, confirmações de alerta e trilhas de auditoria.

# 5. Segurança

Como o sistema trata eventos relacionados à segurança do idoso, a arquitetura deve proteger tanto o dispositivo quanto a API e a aplicação. Mesmo sendo um protótipo acadêmico, o projeto precisa prever controles de autenticação, criptografia em trânsito, validação de mensagens e rastreabilidade de acessos.

| Camada | Controle proposto | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Dispositivo | ID único, firmware controlado, watchdog e configuração protegida | Evitar cadastro indevido, reduzir adulteração do firmware e garantir recuperação automática após falhas. |
| Comunicação | Wi-Fi protegido, HTTPS/TLS e MQTT com autenticação | Reduzir interceptação, alteração e envio não autorizado de mensagens entre sensor, broker e backend. |
| API/Backend | Validação de payload, tokens/sessões, rate limiting e logs | Proteger os endpoints contra acessos indevidos, spam de requisições e dados inválidos enviados por clientes ou dispositivos. |
| Aplicação | Controle de perfis, senha com hash, sessão autenticada e timeout | Garantir que somente usuários autorizados consultem histórico, alertas e configurações. |
| Banco de dados | Controle de acesso, backup e trilha de auditoria | Preservar integridade do histórico e permitir recuperação ou rastreamento de operações relevantes. |
| Privacidade | Minimização de dados e exposição apenas do necessário na interface | Evitar coleta excessiva de dados pessoais e reduzir impacto de vazamentos. |

A API do sistema deve operar preferencialmente sobre HTTPS/TLS, evitando envio de credenciais ou eventos em texto puro. O acesso ao painel e aos serviços administrativos deve exigir autenticação, e as senhas devem ser armazenadas com hash seguro. Também é importante validar o conteúdo recebido do microcontrolador, registrar tentativas inválidas, limitar abusos e manter logs de auditoria.

Criptografia em trânsito: uso de TLS/HTTPS para API e, quando aplicável, MQTT sobre TLS.

Autenticação e autorização: login para cuidadores/administradores, perfis de acesso e credenciais exclusivas por dispositivo.

Proteção da API: validação de payload, tokens de acesso, rate limiting e registro de logs para investigação.

Proteção de dados: hash de senhas, backups, minimização de dados pessoais e retenção apenas do necessário.

# 6. Escalabilidade

No recorte atual, o tema é escalável principalmente para pequeno e médio porte. O sistema não foi pensado para alta vazão contínua de dados, mas sim para eventos esporádicos e críticos. Por isso, a arquitetura proposta consegue atender vários dispositivos sem grande complexidade, desde que o crescimento ocorra de forma gradual e com separação clara entre dispositivo, comunicação, backend e aplicação.

O dispositivo processa localmente a maior parte da decisão, enviando para o servidor apenas eventos, batimentos de status e informações resumidas. Isso reduz muito o volume de tráfego e ajuda o backend a suportar mais sensores.

Para dezenas de dispositivos, um backend simples com banco relacional e broker leve é suficiente. Para centenas ou mais, a arquitetura deve evoluir com filas de mensagens, separação entre API e processamento assíncrono e possibilidade de escalar serviços horizontalmente.

Em caso de pico de alertas ou perda de conexão, o sistema pode trabalhar com fila local simples no ESP32 e fila no servidor/broker, processando mensagens na ordem de chegada e evitando perda imediata de eventos.

O banco de dados deve ser indexado por dispositivo, usuário, tipo de evento e data, mantendo boa consulta de histórico mesmo com crescimento do número de registros.

Conclusão de escalabilidade: a solução aguenta bem o escopo acadêmico e uma implantação inicial realista, mas para larga escala precisará de ajustes de infraestrutura, como balanceamento, mensageria dedicada, monitoramento e políticas mais robustas de alta disponibilidade.

Como o projeto envia poucos dados por evento e faz o pré-processamento no próprio microcontrolador, o gargalo principal tende a ficar no backend e na conectividade, não no sensor. Assim, a escalabilidade é viável, porém proporcional à organização da infraestrutura adotada.

# 7. Tratamento de Falhas

| Falha identificada | Impacto | Tratamento previsto |
| --- | --- | --- |
| Perda temporária de internet | Atraso no envio do evento | Manter fila local simples para reenvio quando a conexão retornar. |
| Reinicialização do dispositivo | Interrupção momentânea da leitura | Uso de watchdog e inicialização automática com reconfiguração de rede. |
| Leitura anômala do sensor | Falso positivo ou perda de evento | Filtragem, validação por janela temporal e autoteste periódico. |
| Indisponibilidade do backend | Impossibilidade de registrar alertas | Retentativas automáticas e sinalização local por buzzer/LED. |
| Bateria fraca ou energia instável | Risco de desligamento do sistema | Monitoramento do estado de energia e aviso preventivo de manutenção. |

Para reduzir falsos alarmes, a arquitetura prevê uma confirmação por contexto: impacto brusco isolado não é suficiente; é necessário verificar também a postura e a imobilidade subsequente.

# 8. Estratégia de Testes

Os testes devem validar o sistema ponta a ponta: sensor, firmware, comunicação, backend, banco de dados e dashboard. Além de verificar se a queda é detectada, é necessário comprovar integração entre o microcontrolador e a API, comportamento em falhas, tempo de resposta, persistência dos dados e utilidade prática para o cuidador.

A estratégia de validação pode ser dividida em quatro frentes: testes de firmware, testes de integração, testes de sistema e testes de robustez.

Nos testes de firmware, devem ser simuladas leituras normais, impacto, inclinação e imobilidade para ajustar limiares e reduzir falsos positivos.

Nos testes de integração, o ESP32 deve enviar mensagens reais para a API/broker, validando autenticação, formato do payload, gravação no banco e retorno ao dashboard.

Nos testes de robustez, devem ser provocadas falhas controladas de rede, reinicialização do dispositivo e indisponibilidade temporária do backend.

| Tipo de teste | Objetivo | Método sugerido | Resultado esperado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitário (firmware) | Validar leitura, filtragem e regras de detecção | Simular séries de aceleração/rotação com cenários de rotina, impacto e imobilidade | Algoritmo classifica corretamente eventos e não dispara alerta em movimentos comuns. |  |
| Integração sensor + ESP32 | Verificar aquisição contínua do MPU6050 e montagem do payload | Executar o firmware com sensor real, conferindo timestamp, intensidade e tipo do evento | Leitura estável e payload consistente para envio. |  |
| Integração ESP32 + backend/API | Confirmar comunicação entre microcontrolador e servidor | Enviar eventos reais para a API/broker, validar autenticação, resposta e persistência no banco | Evento recebido, validado e salvo sem perda. |  |
| Comunicação e reconexão | Avaliar comportamento em perda de internet | Desconectar e reconectar a rede durante os envios | Fila local/reenvio funcionam e os eventos críticos não se perdem imediatamente. |  |
| Sistema ponta a ponta | Validar fluxo completo do alerta | Gerar evento controlado e acompanhar API, banco e dashboard | Alerta aparece em tempo aceitável e com dados corretos. |  |
| Segurança da API | Verificar proteção básica dos endpoints | Testar credenciais inválidas, payload incorreto, repetição excessiva e acesso sem autenticação | Requisições indevidas são bloqueadas ou registradas; dados inválidos não são aceitos. |  |
| Carga e escalabilidade inicial | Entender limite do protótipo | Simular múltiplos dispositivos enviando status e eventos em sequência | Sistema suporta o volume previsto para o escopo acadêmico sem travamentos. |  |
| Campo/uso supervisionado | Avaliar utilidade prática e taxa de falsos positivos | Executar cenários seguros com protótipo, objeto de teste e acompanhamento humano | Baixa taxa de falsos alarmes e boa compreensão dos alertas pelo cuidador. |  |
| Observação de segurança para testes Ensaios de queda devem ser realizados com manequim, objeto de teste ou em ambiente supervisionado, evitando qualquer procedimento que exponha pessoas a risco físico. |  |  |  |

## Conclusão

A arquitetura proposta atende ao objetivo do projeto ao organizar o sistema em módulos claros, com processamento local para resposta rápida, comunicação adequada para alertas e backend responsável por registro, segurança e acompanhamento. Com os ajustes acrescentados neste documento, as seções de tecnologias, segurança, escalabilidade e testes passam a refletir melhor o escopo real do sensor de quedas para idosos.