Documento de Requisitos

Sistema IoT de Monitoramento de Queda e Imobilidade

Versão 1.0 - Março de 2026

# Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Rafael Ryan Ramos de Souza – RA: 02220346

Rodrigo de Souza Scarinci – RA: 02211050

Público Alvo

Este manual destina-se à equipe de desenvolvimento do projeto e ao corpo docente de avaliação (Prof. Me. Hélio Esperidião) da disciplina de Projetos em Engenharia da Computação II.

Versão 1.0 - Jacareí, Março de 2026

Dúvidas, críticas e sugestões devem ser encaminhadas por escrito para o seguinte endereço eletrônico:

souzaramos2001@gmail.com / rodrigo.scarinci@gmail.com

Recomendamos que o assunto seja identificado com o título desta obra. Alertamos ainda para a importância de se identificar o endereço e o nome completos do remetente para que seja possível o envio de respostas.

Windows e Microsoft Word são marcas registradas da Microsoft Corporation

# Sumário

### INTRODUÇÃO...........................................................................................................

Visão geral deste documento.................................................................................................

Convenções, termos e abreviações.......................................................................................

1.Identificação dos Requisitos.........................................................................................

2.Prioridades dos Requisitos...........................................................................................

Referências..............................................................................................................................

### CAPÍTULO 1 - DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA	C1 . P

Abrangência e sistemas relacionados	C1 . P

Descrição dos usuários	C1 . P

- Administradores/Cuidadores	C1 . P

- Pacientes	C1 . P

### CAPÍTULO 2 - REQUISITOS FUNCIONAIS (CASOS DE USO)	C2 . P

Leitura e Processamento de Sensores	C2 . P

[RF001] Detectar Impacto / Queda	C2 . P

[RF002] Detectar Imobilidade Prolongada	C2 . P

Comunicação e Sistema Web	C2 . P

[RF003] Transmissão de Alerta para Nuvem	C2 . P

[RF004] Exibição de Alertas e Histórico no Dashboard	C2 . P

…....................................................................................................................................... C2 . P

### CAPÍTULO 3 - REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	C3 . P

Usabilidade	C3 . P

[NF001] Interface Simplificada	C3 . P

Confiabilidade	C3 . P

[NF002] Tolerância a Falhas de Rede	C3 . P

Desempenho	C3 . P

[NF003] Latência de Notificação	C3 . P

Segurança	C3 . P

[NF004] Segurança de Comunicação	C3 . P

Hardware e software	C3 . P

[NF005] Arquitetura de Hardware	C3 . P

CAPÍTULO 4 - DESCRIÇÃO DA INTERFACE COM O USUÁRIO	C4 . P

[INT001] Dashboard de Monitoramento Geral	C4 . P

…....................................................................................................................................... C4 . P

# Introdução

Este documento especifica o Sistema IoT de Monitoramento de Queda e Imobilidade, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

## Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto. As demais seções apresentam a especificação do sistema e estão organizadas como descrito abaixo:

- Seção 1 – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.

- Seção 2 – Requisitos funcionais (casos de uso): especifica os requisitos funcionais do sistema, descrevendo prioridades, entradas, saídas e fluxos principais.

- Seção 3 – Requisitos não funcionais: especifica os requisitos não funcionais do sistema, divididos em usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança e hardware/software.

- Seção 4 – Descrição da interface com o usuário: apresenta a descrição textual das telas do sistema.

## Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

IoT: Internet of Things (Internet das Coisas).

ESP32: microcontrolador com módulo Wi-Fi integrado.

MPU6050: módulo eletrônico contendo acelerômetro e giroscópio (IMU).

MQTT / HTTP: protocolos de comunicação de rede utilizados no projeto.

JSON: formato de dados utilizado no payload de transmissão de eventos.

### Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos, seguido do identificador do requisito, de acordo com o esquema abaixo:

[nome da subseção.identificador do requisito]

Por exemplo, o requisito [Recuperação de dados.RF016] está descrito em uma subseção chamada “Recuperação de dados”, em um bloco identificado pelo número [RF016]. Já o requisito não funcional [Confiabilidade.NF008] está descrito na seção de requisitos não funcionais de Confiabilidade, em um bloco identificado por [NF008].

### Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

  - Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

  - Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

  - Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

## Referências

ESPERIDIÃO, Hélio. Projetos em Engenharia da Computação II.

ESPERIDIÃO, Hélio. Requisitos do Usuário.

Capítulo	1

# Descrição geral do sistema

O sistema tem como objetivo atuar como um dispositivo vestível (wearable) focado em pacientes em reabilitação ou idosos, monitorando movimentação para detectar queda e imobilidade e gerar alertas para acompanhamento remoto.

## Abrangência e sistemas relacionados

Utilizando um microcontrolador ESP32 integrado a um módulo acelerômetro/giroscópio MPU6050 (Camada de Percepção), o sistema monitora a movimentação do usuário e identifica eventos de queda e imobilidade. Os eventos são transmitidos via rede Wi-Fi (Camada de Rede) para um servidor/API, onde são armazenados e exibidos em um dashboard web (Camada de Aplicação). O sistema não tem finalidade de diagnóstico médico profissional, servindo como recurso auxiliar de notificação.

## Descrição dos usuários

Os usuários do sistema se dividem em dois perfis: (1) administradores/cuidadores, que acessam o dashboard web para acompanhar eventos e receber alertas; e (2) pacientes, usuários passivos que portarão o dispositivo IoT fixado em suas vestimentas.

### Administradores/Cuidadores

Profissionais de saúde ou familiares que utilizam o dashboard web para monitorar o status do paciente, receber alertas em tempo real e visualizar o histórico de incidentes.

### Pacientes

Usuários passivos que portarão o hardware IoT fixado em suas vestimentas durante o período de monitoramento.

Capítulo	2

# Requisitos funcionais (casos de uso)

## Leitura e Processamento de Sensores

Casos de uso relacionados à aquisição e interpretação de dados do sensor MPU6050 para identificação de queda e imobilidade.

### [RF001] Detectar Impacto / Queda

Ator: Firmware (ESP32) e sensor MPU6050.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Interface(s) associada(s): [INT001]

Entradas e pré condições: Sistema ligado e calibrado; sensor MPU6050 operante.

Saídas e pós condições: Evento de queda registrado; acionamento da rotina de transmissão de alerta.

### Fluxo de eventos principal

1) Ler aceleração e giroscópio do MPU6050.
2) Calcular a magnitude e/ou a variação brusca de aceleração.
3) Comparar com um limiar (threshold) pré-estabelecido.
4) Se exceder o limiar, marcar 'Queda Detectada' e gerar evento para transmissão.

### [RF002] Detectar Imobilidade Prolongada

Ator: Firmware (ESP32) e sensor MPU6050.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Interface(s) associada(s): [INT001]

Entradas e pré condições: Sistema ligado; sensor operante; temporizador interno disponível.

Saídas e pós condições: Evento de imobilidade registrado; acionamento da rotina de transmissão de alerta.

### Fluxo de eventos principal

1) Monitorar variação dos eixos de aceleração.
2) Se a variação ficar abaixo de um limiar por um período configurado (ex.: 15 minutos), iniciar/continuar contador.
3) Ao atingir o tempo limite, registrar 'Imobilidade Prolongada' e gerar evento para transmissão.

<Nome de outra subseção para agrupar outros casos de uso correlacionados>

## Comunicação e Sistema Web

Casos de uso relacionados ao envio de alertas à nuvem e à exibição/armazenamento de eventos no dashboard web.

### [RF003] Transmissão de Alerta para Nuvem

Ator: Firmware (ESP32) e API/Servidor do sistema.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Interface(s) associada(s): [INT001]

Entradas e pré condições: Existência de evento (queda ou imobilidade) e acesso à rede Wi-Fi.

Saídas e pós condições: Payload (JSON) enviado ao servidor; tentativas de reenvio registradas em caso de falha.

### Fluxo de eventos principal

1) Montar payload JSON com ID do dispositivo, tipo de evento e data/hora.
2) Enviar via HTTP (REST) ou MQTT para a API.
3) Caso falhe, reexecutar tentativa de envio após um intervalo (com rotina de reconexão).

### [RF004] Exibição de Alertas e Histórico no Dashboard

Ator: Dashboard Web (Servidor/API e Banco de Dados).

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Interface(s) associada(s): [INT001]

Entradas e pré condições: Dados recebidos pela API; banco de dados disponível.

Saídas e pós condições: Evento armazenado; dashboard atualizado com alertas e histórico.

### Fluxo de eventos principal

1) Receber o payload do dispositivo.
2) Validar e persistir os dados no banco.
3) Atualizar a interface com o registro no histórico e indicar alertas críticos quando aplicável.

Capítulo	3

# Requisitos não funcionais

## Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

### [NF001] Interface Simplificada

O dashboard web deve possuir uma interface limpa e intuitiva, com indicadores visuais de fácil compreensão (por exemplo, cores em vermelho para alertas críticos).

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [RF004], [INT001]

## Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à freqüência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à corretude do sistema.

### [NF002] Tolerância a Falhas de Rede

Caso o ESP32 perca a conexão Wi-Fi, o firmware deve implementar uma rotina de auto-reconexão contínua para garantir que o monitoramento volte a ficar online sem intervenção humana.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [RF003]

## Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

### [NF003] Latência de Notificação

O intervalo de tempo entre a detecção física do impacto pelo sensor MPU6050 e o registro visual na plataforma web não deve exceder 5 segundos, assumindo condições normais de rede.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

## Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

### [NF004] Segurança de Comunicação

A comunicação entre o dispositivo e o servidor deve utilizar canal criptografado (HTTPS/TLS) e autenticação básica (por exemplo, token/chave de API) para evitar interceptação e envio não autorizado de eventos.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

## Distribuição

Sem requisitos específicos de distribuição definidos para a versão 1.0.

## Padrões

Sem requisitos específicos de padrões definidos para a versão 1.0.

## Hardware e software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar o sistema.

### [NF005] Arquitetura de Hardware

O nó sensor deve ser construído utilizando o microcontrolador ESP32 e o módulo IMU MPU6050 (acelerômetro e giroscópio), conforme a arquitetura definida do projeto.

1

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Capítulo	4

# Descrição da interface com o usuário

## [INT001] Dashboard de Monitoramento Geral

A interface principal do sistema web consistirá em um painel central contendo:
- Cabeçalho: logotipo do projeto e indicação de status do servidor (Online/Offline).
- Painel de Alertas: banner em destaque que sinaliza em vermelho quando o último evento recebido for 'Queda' ou 'Imobilidade'.
- Tabela de Histórico: listagem extraída do banco de dados apresentando colunas para Data/Hora, Dispositivo, Evento Detectado (Queda/Imobilidade) e Status de Atendimento.

### Críticas da interface

A tabela deve permitir rolagem/paginação quando houver muitos registros. Os alertas devem ser visíveis mesmo em telas menores, e a interface deve ser responsiva para uso em dispositivos móveis.

…